|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | Klimaportal mit Flügelwänden für Amphibien und Kleintiere gemäß Zeichnung im Bankettebereich herstellen. Bestehend aus: Klimaportal-Basiselement, Flügelwände links und rechts, Klimaplatten mit Öffnungen. Bauteile aus frost- / tausalzbeständigem ACO Polymerbeton. Bauteile ohne metallische Bewehrung. Klimaplatten-Lauffläche glatt, nicht saugfähig und geschlossenporig, mit Klimaöffnungen. Belastungsklasse Klimaportal-Basiselement C 250 nach EN 1433. Klimaportalelement und Klimaplatten mit Klimaöffnungen, oberflächennah eingebaut. Klimaportal-Basiselement: Lichte Weite 100 cm, Baulänge 100 cm, Bauhöhe 72 cm. Flügelwände: Baulänge 108 cm, Bauhöhe 72 cm. Klimaplatten: Baulänge 48 cm, Baubreite 48 cm, Bauhöhe 3 cm. Betonsohle für Portalelement aus Beton C20/25 herstellen. Dicke 20 cm, Breite 100 cm einschließlich erforderlicher Raumfugen. Portalelement höhen- und fluchtgerecht, stumpf an das Tunnelelement stoßend verlegen. Flügelwände links und rechts seitlich des Portalelementes vollflächig auf Beton C20/25, Dicke 20 cm, platzieren. Klimaplatten vor Portalelement und Flügelwänden und innerhalb Portalelement auf Beton C20/25, Dicke 5 cm, verlegen. Seitliche Freiräume Portalelement bis OK Bankette mit Beton C20/25 gleichmäßig lagenweise verfüllen und verdichten. Einbauanweisung des Herstellers beachten. Fabrikat: ACO PRO Klimaportal KT 1000-700 mit Flügelwänden und Zubehör oder gleichwertiger Artikel. Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163, Email: info@aco-pro.de |  |  |
|  | 0,00 St | …………….. | ………………. |
| 1.1.2. | Gehrungsschnitt an der Flügelwand ausführen. Gehrungsschnitt für genaue Anpassung der Flügelwand an das Portalelement. |  |  |
|  | 0 St | …………….. | ………………. |