|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | Klimastelztunnel für Amphibien und Kleintiere gemäß Zeichnung im Bankettebereich herstellen. Bestehend aus: Klimastelztunnel-Element, Klimaplatte mit Öffnungen. Bauteile aus frost- / tausalzbeständigem ACO Polymerbeton. Bauteile ohne metallische Bewehrung. Klimaplatten-Lauffläche glatt, nicht saugfähig und geschlossenporig, mit Klimaöffnungen. Belastungsklasse Klimastelztunnel-Element C 250 nach EN 1433. Klimastelztunnel-Element und Klimaplatten mit Klimaöffnungen, oberflächennah eingebaut. Klimastelztunnel-Element: Lichte Weite 50 cm, Baulänge 50cm, Bauhöhe 72 cm. Klimaplatten: Baulänge 48 cm, Baubreite 48 cm, Bauhöhe 3 cm. Betonsohle für Klimastelztunnel-Element aus Beton C20/25 herstellen. Dicke 20 cm, Breite 100 cm einschließlich erforderlicher Raumfugen. Klimastelztunnel-Element höhen- und fluchtgerecht, stumpf gegen Klimaportal-Element/Klimatunnel-Element stoßend verlegen. Klimaplatte innerhalb Klimastelztunnel-Element auf Beton C20/25, Dicke 5 cm, verlegen. Seitliche Freiräume Klimastelztunnel-Element bis OK Bankette mit Beton C20/25 gleichmäßig lagenweise verfüllen und verdichten. Einbauanweisung des Herstellers beachten. Fabrikat: ACO PRO Klimastelztunnel KST 500-700 mit Zubehör oder gleichwertiger Artikel. Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163, Email: info@aco-pro.de |  |  |
|  | 0,00 m | …………….. | ………………. |