|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | Klimatunnel für Amphibien und Kleintiere gemäß Zeichnung im Fahrbahnbereich herstellen. Tunnelelemente aus frost- / tausalzbeständigem ACO Polymerbeton. Bauteile ohne metallische Bewehrung. Lauffläche glatt, nicht saugfähig und geschlossenporig. Belastungsklasse D 400 nach EN 1433. Elemente ohne Klimaöffnungen, oberflächennah eingebaut. Lichte Weite der Elemente 50 cm. Baulänge der Elemente 100 cm. Bauhöhe der Elemente 52 cm. Oberfläche ohne Klimaöffnungen. Betonsohle aus Beton C20/25 herstellen. Dicke 20 cm, Breite 100 cm einschließlich erforderlicher Raumfugen. Tunnelelemente höhen- und fluchtgerecht, stumpf gegeneinanderstoßend verlegen. Seitliche Freiräume bis OK Fahrbahn mit Beton C20/25 gleichmäßig lagenweise verfüllen und verdichten. Asphaltbinder und –deckschicht wieder herstellen. Einbauanweisung des Herstellers beachten. Fabrikat: ACO PRO KT 500-520 ohne Klimaöffnungen oder gleichwertiger Artikel. Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163, Email: info@aco-pro.de |  |  |
|  | 0,00 m | …………….. | ………………. |
| 1.1.2. | Klimatunnel für Amphibien und Kleintiere gemäß Zeichnung im Fahrbahnbereich herstellen. wie Position 1.1.1. Elemente ohne Klimaöffnungen, oberflächennah eingebaut, jedoch: Baulänge der Elemente 50 cm. |  |  |
|  | 0,00 m | …………….. | ………………. |
| 1.1.3. | Gehrungsschnitt am Tunnelelement ausführen. Gehrungsschnitt für genaue Anpassung des Tunnels an den Gefällewechsel. |  |  |
|  | 0 St | …………….. | ………………. |