|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | Mobile Amphibienleitwand gemäß Einbauzeichnung herstellen. Mobile Amphibienleitwand aus PE-Folie mit feuerverzinktem Doppelstab-Stützpfosten gemäß MAmS 2000. Leitwand mit Überkletterungsschutz. Bauteile wetterfest und UV-stabil. PE-Folienbahn glatt, reißfest und formstabil, gewebeverstärkt Lichte Bauhöhe: 52 cm. Bestehend aus: ACO PRO PE – Folienbahn 180 g / m² Farbe: grün, blickdicht, UV-stabil, Rollenbreite 70,0 cm ACO PRO Doppelstab-Stützpfosten Werkstoff Stahl feuerverzinkt, mit Verdrehsicherung, mit Gummispannleine inkl. einseitiger Schlaufensicherung, empfohlene Stützpfostenabstände: 2,00 m. Verlegung auf tragfähigem Untergrund. Gelände für die Leitwand ebnen. Lauffläche mit Kies/Sand/Oberboden überdecken. Einbauanweisung des Herstellers beachten. Fabrikat: ACO PRO MSFolie 50-180 oder gleichwertiger Artikel. Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163, Email: info@aco-pro.de |  |  |
|  | 0,00 m | …………….. | ………………. |