|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | Amphibienleitwand gemäß Einbauzeichnung herstellen. Leitwände aus ACO Polymerbeton gemäß MAmS 2000. Bauteile ohne metallische Bewehrung. Lauffläche glatt, nicht saugfähig und geschlossenporig. Mit doppeltem Überkletterungsschutz. Mit Verschiebesicherung, mit vertikaler Drainagefuge, hinterlegt mit Geotextilstreifen Mit Standsicherheitsnachweis. Bestehend aus : Standardelement Systemlänge 100 cm, Innenkurvenelement Systemlänge 50 cm (56/46 cm) R 11,25°, Außenkurvenelement Systemlänge 50 cm (44/53 cm) R 11,25°, Höhenausgleichselement Steigend Systemlänge 50 cm (50/54 cm) R 5°, Höhenausgleichselement Fallend Systemlänge 50 cm (46/50 cm) R 5°, Bauhöhe der Elemente 45,0 cm. Baubreite der Elemente 46,9 cm. Verlegung der Elemente auf tragfähigem, vorverdichtetem Untergrund, auf ca. 5 cm starkem Planum aus Verlegekies o. ä.. Maximal zulässige vertikale Fuge = 3 mm. Rückwärtiger Bereich der Leitwände bis OK Leitwand im Bankettbereich mit Schotter 0/32, im Böschungsbereich mit sickerfähigem Material lagenweise verfüllen und verdichten. Gelände vor der Leitwand ebnen, wenn erforderlich ausmulden. Polymerbeton-Lauffläche nicht bedecken. Einbauanweisung des Herstellers beachten. Fabrikat: ACO PRO LEP 100 oder gleichwertiger Artikel Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163, Email: info@aco-pro.de |  |  |
|  | 0,00 m | …………….. | ………………. |
| 1.1.2 | Erdnagel aus Bewehrungsstahl Ø ≥ 12 mm, Länge ≥ 600 mm, 1 St. pro Leitwandelement. Fixierung bei Zuschnitten (Übergängen) und bei besonderen statischen Anforderungen. Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163 |  |  |
|  | 0 St | …………….. | ………………. |
| 1.1.3 | Gehrungsschnitte, zur exakten Anpassung an andere Bauteile oder bei Längenkürzung herstellen. Fugen von mehr als 3 mm mit Polymerbetonspachtel entsprechend der Verarbeitungsbedingungen verfugen. |  |  |
|  | 0 St | …………….. | ………………. |
| 1.1.4 | Abschlusskästen, Leitwandendungen gemäß Zeichnung herstellen. Einbauanweisung des Herstellers beachten. Fabrikat: ACO PRO LEP 100 oder gleichwertiger Artikel Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163 |  |  |
|  | 0 St | …………….. | ………………. |
| 1.1.5 | Polymerbetonspachtelmasse, 2-komponentig. Zum Verfugen von ACO-Polymerbeton-Bauteilen. Zum kraftschlüssigen Verkleben von ACO-Polymerbeton-Bauteilen. Gebindegröße ca. 4 kg. Ausreichend für ca. 500 m Leitwand aus Polymerbeton. Verarbeitungsvorschriften beachten. Fabrikat: ACO PRO Polymerbetonspachtelmasse oder gleichwertiger Artikel Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163 |  |  |
|  | 0 St | …………….. | ………………. |